Du kan skrive i svarrutene på dette arket ved hjelp av Word. Husk å klikke i den ruten som du skal skrive i.

Du kan tegne på klemmebrettet ved hjelp av tegneprogrammet i Word. Dette programmet kan du hente bak ”vis” på verktøylinjen. Husk å klikke på klemmebrettet for hver strek du skal tegne. Besvarelsen bør du ta vare på i mappen din.

OPPGAVE 4

|  | MERKESKILT: ASEA. 2860rpm; IP45; N163P4. 350V / 600V; 3» 50 Hz. 8 A / 4,6 A; … W. Cos j = 0,8; h =0,75. KLEMMEBRETT: | A: | Hvor stor strøm er denne motoren laget for å kunne trekke når spenningen er 350 V? |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | B: | Beregn den effekten som denne motoren trekker fra strømnettet ved full last. |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | C: | Vis hvordan laskene må legges på klemmebrettet når motoren skal kobles til 350V. |
|  |  | D: | Hvor stor effekt vil denne motoren avgi når den går med full last? |
|  |  | Svar: |  |
|  |  | E: | Når motoren blir koblet til, viser det seg at den sviver feil vei. Hva må du foreta deg for å endre dreierettingen? |
|  |  | Svar: |  |